附件4

2020年度实施清洁生产审核重点企业信息简表

清洁生产审核咨询服务机构名称：山东冠业环境技术有限公司     审核师：杜文超

企业名称：淄博正大聚氨酯有限公司 所属行业：有机化工 企业类型：有限责任公司 法人代表：田茂杰 区县：淄博高新区 地址及邮政编码：山东省淄博市高新区宝山路3482号 255086 电话及传真：2345313/2345046 联系人：田震 主要产品生产能力：端氨基聚醚：2万吨/年、聚氨酯弹性体预聚体：2500吨/年、聚氨酯软硬泡组合料：5000吨/年 主要原料：液氨、氢气、聚醚多元醇 主要工艺： 1、端氨基聚醚：先在胺化釜中装入聚醚，然后将氢气（H2）、氨（NH3）、氨水、催化剂（Ni/Al2O3）按比例一次性加入到胺化釜中，在150-200℃、压力12-18Mpa的环境下反应，然后送入脱气釜中进行脱气、脱水，最后再经过滤网过滤掉杂质后制得成品，送入成品罐后分装入桶外售。氢气在生产过程中作为催化剂保护剂，不参加反应。 脱气、脱水过程均在脱水釜（脱气釜）中进行，首先用导热油炉将脱气釜加热，脱除物料中的H2和NH3；脱气完成后，再用真空泵真空负压脱除物料中的水分。脱气过程产生的NH3经3级冷凝水喷淋吸收后产生副产品氨水。 - 聚氨酯弹性体预聚体：将基础聚醚抽入预处理釜，升温至80-100℃，脱气脱水，检测合格（水分≤200ppm）后，打入进料中间釜，待用；将桶装TDI或MDI和抗氧剂加入反应釜，搅拌均匀，升温至100℃，将进料中间釜中的聚醚按规定数量加至反应釜反应，然后进入三级蒸发器，在真空状态、100℃下脱除过量的TDI，回收TDI重新利用，检测粘度、羟值、水分、NCO单体残留，合格后进入成品收集罐，最后包装入库。 - 聚氨酯软硬泡组合料：将聚醚、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂准确计量（误差范围≤0.5%），投入混料池内。打开抽料阀、上料阀及排空阀，并确认。开启齿轮泵，将物料抽入混拌釜。开启循环水，控制釜内料温在10-30℃。关闭齿轮泵，关闭抽料阀、排空阀。开启搅拌、循环阀，计时30±5分钟。搅拌循环结束后取样，关闭齿轮泵、搅拌。打开取样口阀门，取样。产品经过检验合格后进行装桶，打开釜底阀、放料阀，过滤后，准确计量220±0.5千克（或根据客户要求），装入桶内。 主要生产设备：液氨储罐、反应釜、脱水釜 防治污染的主要设施： 年末职工总数： 215 技术人员总数：12人 企业固定资产总值：15166万元 企业年总产值：53771万元 年总利税：10068万元 建厂日期：2015年3月13日 投产日期：2015年11月6日 各个项目环境影响评价审批意见和竣工环保验收情况： 5万吨/年聚氨酯新材料建设项目一期竣工环境保护验收批复：淄高新环验[2016]26号 5万吨/年聚氨酯新材料建设项目（二期）竣工环保2019年1月22日自主验收 清洁生产审核依据及名单下达文号：《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《山东省环境保护厅关于贯彻落实〈清洁生产审核办法〉做好强制性清洁生产审核工作的通知》（鲁环函〔2016〕793号）；关于下达2020年度淄博市实施强制性清洁生产审核企业名单的通知（淄环函〔2020〕76号） 主要污染物及排放量和排放标准： 废水排放执行标准：污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 废气排放执行标准：挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018、有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018、恶臭污染物排放标准GB 14554-93、有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018、有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018、山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018、山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018、山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018、山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 噪声执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废物执行标准：_____ 特征污染物：_____ 危险废物贮存及处置情况：按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl 8597-2001)的要求贮存在危废仓库，委托光大环保危废处置（淄博）有限公司进行处置

备注：   qjscjgk@zb.shandong.cn